基于STM32的电子书阅读器

实验报告

—— 嵌入式系统课程设计项目 ——

硬件平台：ALIENTEK STM32F103RCT6 Mini 开发板

软件栈：UCOS-II RTOS + FATFS + 正点原子 GUI 库

2026年6月

目录

目录	2

第一章  引言	3

1.1  项目背景	3

1.2  项目目标	3

基础功能	3

扩展功能	3

1.3  硬件平台	3

1.4  软件技术栈	4

第二章  系统设计	5

2.1  软件架构总览	5

2.2  核心排版引擎设计	5

2.3  翻页与手势识别	5

2.4  书签系统设计	6

2.5  软件PWM背光控制	6

2.6  可拖动进度条	7

2.7  护眼模式与字体调节	7

第三章  验证与测试	8

3.1  功能验证	8

3.2  代码安全审计	8

3.3  崩溃场景分析与防护	9

第四章  成本分析	10

4.1  人力资源	10

4.2  代码规模	10

4.3  硬件资源利用	10

4.4  开发时间线	11

第五章  总结与展望	12

5.1  项目成果	12

5.2  技术亮点	12

5.3  存在的不足与改进方向	12

5.4  未来展望	13

第一章  引言

1.1  项目背景

随着数字化阅读的普及，电子书阅读器已成为人们获取信息的重要工具。在嵌入式系统领域，基于微控制器的专用阅读设备因其低功耗、便携性和专注阅读体验等优势，具有独特的应用价值。本项目旨在基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103RCT6微控制器，设计并实现一款功能完整的嵌入式电子书阅读器。

该项目源于嵌入式系统课程设计需求，要求学生在有限硬件资源（48KB SRAM、256KB Flash）条件下，实现完整的电子书阅读功能，包括文本解析显示、触摸交互、书签管理等。这不仅是对嵌入式软件开发能力的综合训练，也是对实时操作系统、文件系统和人机交互设计等核心知识的实践检验。

1.2  项目目标

根据产品需求文档（PRD），本项目需要完成以下基础功能和扩展功能：

基础功能

- 读取本地TXT文檔并显示（基础#1）

- 通过左右滑动实现顺滑翻页（基础#2）

- 良好的人机交互选书界面（基础#3）

- 可分档调节字体大小（基础#4）

- 可跳转的书签功能（基础#5）

扩展功能

- 拥有可拖动并实时反馈位置信息的进度条（扩展#1）

- 选书后进入书籍页面的加载动画（扩展#2，计划中）

- 可调背景颜色、亮度（扩展#3）

- 读取中英文文本（扩展#4）

1.3  硬件平台

本项目使用正点原子（ALIENTEK）STM32F103RCT6 Mini 开发板，主要硬件资源如下：

| 组件 | 型号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F103RCT6 | 72MHz ARM Cortex-M3，256KB Flash，48KB SRAM |
| 显示屏 | 2.8寸 TFT LCD (ILI9341) | 320×240分辨率，电阻触摸 (XPT2046) |
| 外部存储 | MicroSD卡 (SPI接口) | 存放TXT电子书、字库文件、系统资源 |
| SPI Flash | BY25Q64 / W25Q64 (8MB) | 存放系统文件镜像 |
| EEPROM | AT24C02 (256B) | 系统参数持久化存储 |

1.4  软件技术栈

本项目的软件技术栈从底层到应用层共分为六个层次：

| 层次 | 技术组件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| RTOS层 | UCOS-II V2.92 | 任务调度、信号量、互斥锁、消息队列、定时器 |
| 文件系统 | FATFS R0.11 (ChanFS) | SD卡文件读写，支持长文件名(LFN)，Code Page 936中文 |
| GUI框架 | 正点原子GUI控件库 | memo/listbox/btn/progressbar/window等控件 |
| 字体引擎 | TEXT字库引擎 (GBK/GB2312) | 支持12/16/24/32号字体，SD卡字库文件 |
| 驱动层 | BSP + CMSIS | LCD/Touch/SPI/IIC/SD/DMA/Timer/UART等 |
| HAL层 | STM32F1xx HAL + CMSIS-Core | 标准外设库、中断管理、启动文件 |

第二章  系统设计

2.1  软件架构总览

系统采用分层架构设计，从下至上依次为：硬件层 → HAL/CMSIS层 → 驱动抽象层（BSP）→ RTOS层 → 中间件层 → GUI控件层 → 应用层。各层职责清晰、接口明确，遵循"关注点分离"原则。

UCOS-II实时操作系统作为核心调度引擎，创建了4个任务：start_task（优先级10，创建子任务后挂起）、main_task（优先级6，运行ebook_play主循环）、usart_task（优先级7，串口内存监控）、watch_task（优先级3，SD卡热插拔检测+LED闪烁+按键监控）。

2.2  核心排版引擎设计

文本排版引擎是阅读器的核心技术难点，需要在48KB SRAM的严格约束下处理任意大小的TXT文件。本设计采用分段读取+按需排版的策略：

- 分段读取：每次从SD卡读取4KB数据到raw_buf缓冲区，避免大文件一次性载入导致内存溢出

- GBK编码解析：中文占2字节（首字节≥0x81，次字节≥0x40），ASCII占1字节（≤0x7F），正确处理字符宽度差异

- 半字边界保护：在raw_buf末尾遇到孤立GBK首字节时，通过pending_gbk标志暂存，下个分块拼接后再判断编码

- 跳转对齐：ebook_align_gbk()在书签跳转/进度条跳转时回溯到合法GBK字符边界，防止显示乱码

- 历史页栈：保存最近40页的page_start偏移量，向前翻页时O(1)出栈即可定位

排版函数ebook_scan_page_forward()模拟gui_show_string()的渲染规则：逐字节扫描raw_buf，根据当前字号和屏幕宽度计算每行容纳字符数，遇到换行符(\n/\r\n)强制换行，超出可视区域时记录page_end作为分页点。

2.3  翻页与手势识别

系统支持两种翻页方式：触摸滑动翻页和物理按键翻页。触摸手势识别基于电阻触摸屏（XPT2046控制器），在memo控件中记录触摸起始和终止坐标：

- 水平滑动：当|dx| ≥ 50px且|dx| > |dy|时判定为水平滑动手势，dx < 0为向前翻页，dx > 0为向后翻页

- 翻页逻辑：向前翻页→history_push保存当前页→page_start = page_end继续扫描；向后翻页→优先history_pop出栈（O(1)），栈空时回退到ebook_scan_to_prev_page()反向扫描

- 物理按键：KEY1向下翻页，WK_UP向上翻页，提供触控以外的辅助操作方式

2.4  书签系统设计

书签系统采用"每书一个独立.bmk文件"的设计方案，相比将所有书签集中存储的单文件方案，具有更高的容错性和更简单的实现：

| 设计维度 | 单文件方案（初始设计） | 每书一文件方案（最终采用） |
| --- | --- | --- |
| 文件损坏影响 | 所有书的书签全部丢失 | 仅丢失当前书籍的书签 |
| 文件大小 | 随书籍数量增长而膨胀 | 每文件固定424字节（极小巧） |
| 查找效率 | 需遍历所有记录匹配文件路径 | 通过文件名直接对应，O(1) |
| 实现复杂度 | 需要解析/序列化多本书数据 | 单结构体直接f_read/f_write，无解析开销 |

书签文件格式为二进制固定长度结构体（ebook_bm_book_t），总计424字节：4字节魔数(0x424D4B00) + 4字节书签数量 + 256字节书籍路径 + 160字节书签数组（10条×16字节）。每条书签以file_offset为主键进行定位，确保在切换字体大小后仍能准确跳转。

书签UI采用两级模态面板设计：一级面板显示书签列表并提供"添加当前页"入口，二级面板提供"跳转到此处"和"删除此书签"操作。这种设计有效避免了电阻触摸屏上误触导致的意外跳转。

书签首句提取算法（ebook_bm_extract_label）从页首偏移处读取文本，跳过空白字符，截取到第一个句号、问号、感叹号或省略号为止，生成最大28字节GBK编码的语义标签，便于用户识别书签内容。

2.5  软件PWM背光控制

背光控制是本项目的硬件创新点。PC10引脚在STM32F103RCT6封装上仅复用为USART3_TX，无定时器通道，传统方法无法实现硬件PWM。本项目采用纯软件方案：

- TIM3中断@3kHz作为时基，配合3步子计数器降频至1kHz有效PWM频率

- GPIO位带操作（BSRR寄存器原子写），无RMW（读-修改-写）竞争风险

- 三档占空比：暗(33%)/中(66%)/亮(100%)，其中全亮(100%)档停止定时器中断以节省CPU开销

- NVIC优先级设为最低（15），确保不干扰UCOS-II实时调度

2.6  可拖动进度条

进度条控件（progressbar）支持触摸拖动交互：用户按住进度条滑块拖动时，实时计算并显示百分比标签；松手后通过f_lseek跳转到目标偏移量，再调用ebook_align_gbk()对齐GBK编码边界，最后重新排版显示。进度计算基于文件字节偏移量（current_offset / file_size × 100%），提供精确的阅读位置感知。

2.7  护眼模式与字体调节

- 护眼模式：一键切换背景色——白色(0xFFFF) ↔ 护眼黄(EYECARE_BG, 0xFFF0)，切换时全区域重绘，避免颜色残留

- 字体调节：12px / 16px / 24px三档模态面板切换，切换后清空历史页栈并重新排版整个页面，确保显示一致性

第三章  验证与测试

3.1  功能验证

项目组对照PRD需求规格，逐项进行了功能测试验证：

| 编号 | 功能项 | 状态 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础#1 | 读取TXT文檔并显示 | ✅ 通过 | 多种大小TXT文件(10KB~500KB)正常显示 |
| 基础#2 | 触摸滑动翻页+按键翻页 | ✅ 通过 | 滑动阈值50px，正反向翻页流畅，历史栈正常 |
| 基础#3 | 文件浏览器选书界面 | ✅ 通过 | 目录层级进出正常，.txt过滤器有效 |
| 基础#4 | 字体分档调节 (12/16/24px) | ✅ 通过 | 三档切换后重新排版正确，边界无乱码 |
| 基础#5 | 书签添加/跳转/删除 | ✅ 通过 | 书签持久化到SD卡.bmk文件，跳转精确定位 |
| 扩展#1 | 可拖动进度条+百分比标签 | ✅ 通过 | 拖动流畅，松手跳转准确，GBK边界对齐正常 |
| 扩展#3 | 护眼模式+亮度三档调节 | ✅ 通过 | 背景色切换无残留，三档PWM亮度人眼可辨 |
| 扩展#4 | 中英文混合文本读取 | ✅ 通过 | GBK编码自动兼容ASCII，换行不在中文半字处截断 |

3.2  代码安全审计

项目组对全部核心源文件进行了系统性的代码安全审计，覆盖ebook.c（~1883行）、ebook_bookmark.c（~365行）、main.c、progressbar.c、common.c等关键模块。审计共发现21处问题：

| 等级 | 数量 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 P0 严重 | 4处 | bread变量未初始化、除零风险、prgb_dragging状态泄漏、SD卡并发访问竞争 |
| 🟠 P1 高风险 | 8处 | myrealloc越界拷贝、GBK跨块边界缺陷、PWM变量TOCTOU、f_read返回值未检查、栈深度不足、label GBK截断、书签写入失败无通知、内存API不一致 |
| 🟡 P2 中等 | 9处 | 无FPU平台浮点运算、align_gbk长循环、HardFault printf不可靠、listbox NULL静默失败、bm_item_names越界风险、strcat无边界检查等 |

所有P0严重问题均已修复，P1高风险问题已制定修复方案和优先级排序。典型修复案例包括：

- bread变量初始化：在ebook_scan_page_forward()中将UINT bread声明改为UINT bread = 0，并增加f_read返回值检查——if (fr != FR_OK || bread == 0) break

- 除零保护：在progressbar_check()中添加if (prgblen == 0) return 0保护

- SD卡并发互斥：引入sd_busy全局标志，阅读状态期间禁止watch_task执行sd_init()

- 浮点运算优化：将进度条计算中的浮点除法替换为64位整数运算——((uint64_t)temp * prgbx->totallen) / prgblen

3.3  崩溃场景分析与防护

项目组识别了4种最可能的系统崩溃触发路径，并逐一制定了对策：

- 场景1（SD卡瞬态故障→f_read失败→bread未初始化→数组越界→HardFault）：修复bread初始化并检查f_read返回值

- 场景2（进度条尺寸等于滑块宽度→除零→UsageFault）：添加prgblen == 0安全保护

- 场景3（主任务读FatFS+watch_task并发初始化SD卡→总线冲突）：通过sd_busy标志实现互斥访问

- 场景4（嵌套书签对话框+FatFS写入→栈溢出）：栈使用分析显示最坏情况约496字节，1024字节栈空间仍有余量，建议增大至384(1536字节)

第四章  成本分析

4.1  人力资源

项目由三人团队协作完成，明确分工如下：

| 成员 | 角色 | 负责模块及工作量 |
| --- | --- | --- |
| A同学 | 核心阅读引擎+系统集成 | 文本分段读取引擎、GBK排版引擎、翻页逻辑、内存管理、系统启动与UCOS-II任务编排。应用层约40%代码量。 |
| B同学 | 人机交互界面+书签系统 | 文件浏览器UI、书签持久化系统(.bmk)+两级模态面板、可拖动进度条+GBK对齐、字体切换面板、护眼模式、亮度调节。应用层约35%代码量。 |
| C同学 | 硬件驱动适配+显示控制 | LCD驱动(ILI9341+ST7789+NT35310多控制器识别)、触摸驱动与5点校准、软件PWM背光(TIM3+BSRR)、SD卡SPI通信、FATFS集成、系统时钟初始化。约25%代码量+全部SDK整合。 |

4.2  代码规模

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用层代码量 | ~3,500行 | ebook.c(~1883行) + ebook_bookmark.c(~365行) + common.c(~1309行) |
| GUI控件层(框架) | ~4,000行 | button/listbox/filelistbox/progressbar/memo/window/scrollbar等 |
| 中间件(框架) | ~15,000行 | FATFS/TEXT/PICTURE/MALLOC/T9INPUT/UCOSII/USMART/USB |
| 驱动层(框架) | ~10,000行 | BSP层全部驱动(LCD/Touch/SD/SPI/IIC/Key/LED/Timer/DMA等) |
| 总固件编译大小 | ~198KB | Code=102KB, RO-data=49KB, RW-data=672B, ZI-data=46KB |
| SRAM占用 | ~47KB | 总SRAM=48KB，内存池=28KB(MEM1)，使用率约98% |

4.3  硬件资源利用

- MCU Flash (256KB)：固件占用约151KB (59%)，剩余105KB可供后续扩展

- SRAM (48KB)：内存池28KB + 系统栈/任务栈 ~19KB，使用率约98%，处于极限但稳定的状态

- SPI Flash (8MB)：系统文件镜像占约1MB，剩余7MB可用于字库/图片资源扩展

- SD卡：存放TXT电子书 + 字库文件 + 书签.bmk文件，容量取决于SD卡规格（支持最大32GB）

4.4  开发时间线

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022年 | 基于ATK综合例程，建立基础TXT阅读功能 |
| V1.1 | 2022年5月 | 代码风格统一(u8/u16/u32→uint8_t/16_t/32_t)、框架裁剪 |
| V1.2 | 2022年5月 | 分段按页读取策略、触摸滑动翻页、物理按键翻页 |
| V1.3 | 2025年 | 书签管理系统、护眼模式、三档软件PWM亮度、可拖动进度条、GBK对齐、历史栈回退 |
| V3.0 | 2025年6月 | 书签首句命名改进、21处安全隐患审计与修复、栈优化 |

第五章  总结与展望

5.1  项目成果

本项目成功实现了基于STM32F103RCT6的完整电子书阅读器系统，8项PRD需求中完成7项（完成率87.5%），具体成果包括：

- 实现了分段读取+GBK排版引擎，在48KB SRAM约束下支持任意大小（>500KB）的TXT文件阅读

- 实现了触摸滑动翻页（手势识别阈值50px）+物理按键翻页+历史页栈（40条记录）的完整翻页体系

- 设计了每书一文件的轻量级书签持久化方案（424字节/.bmk文件），支持10条书签、首句语义标签、去重校验和两级模态面板管理

- 创新性地实现了基于TIM3中断+BSRR寄存器原子操作的纯软件PWM背光控制（三档亮度），解决了PC10引脚无定时器通道的硬件限制

- 完成了21处代码安全隐患的系统性审计，4处P0严重问题全部修复

- 建立了清晰的三人分工协作体系（核心引擎40% / 交互UI 35% / 硬件驱动25%），各自技术亮点可在答辩中独立展示

5.2  技术亮点

- GBK编码半字边界处理：通过pending_gbk暂存+反向回溯算法，确保分段读取的chunk边界不会截断中文字符

- 书签首句自动提取：GBK标点符号检测+空白跳过+截断到语义终止符，生成直观可读的标签

- 软件PWM方案：在无硬件定时器通道的GPIO上实现1kHz PWM，利用BSRR原子写+NVIC最低优先级确保RTOS实时性不受影响

- 内存管理策略：全部GUI/FatFS对象堆分配（gui_memin_malloc），上下文结构体+文件句柄均在堆上，栈空间仅用于局部变量

5.3  存在的不足与改进方向

- 加载动画（扩展#2）尚未实现——可在文件打开时播放逐帧动图（4-6帧预存储位图），提供更好的用户反馈

- 主任务栈深度（1024字节）在最坏嵌套场景下余量紧张——建议将书签面板逻辑提取为独立函数并增大栈空间

- 缺少看门狗（IWDG/WWDG）保护——在系统死锁时无法自动复位，建议添加

- 错误处理不统一——部分f_read/f_write调用未检查返回值，建议建立统一的错误码枚举和错误处理模式

- 未使用MPU（内存保护单元）——STM32F103具有MPU，可配置保护关键内存区域，防止越界访问导致系统崩溃

5.4  未来展望

基于当前系统架构，以下几个方向具有进一步扩展的潜力：

- 多格式支持：集成EPUB/MOBI等电子书格式解析，利用现有的分段读取+排版引擎框架

- 搜索功能：在TXT文件中实现GBK子串搜索，利用Boyer-Moore或KMP算法提升搜索效率

- 阅读统计：记录阅读时长、页数、速度等数据，持久化到EEPROM或SD卡

- USB大容量存储：利用已有的USB MSC协议栈，实现在连接PC时将SD卡挂载为U盘，方便传输电子书

- 语音朗读（TTS）：若硬件升级到带有DAC或I2S接口的MCU，可集成轻量级中文语音合成

综上所述，本项目在嵌入式系统资源约束下，成功实现了一款功能完善、交互流畅、代码质量经过审计的电子书阅读器。项目过程中积累的GBK编码处理、分段内存管理、软件PWM实现和代码安全审计经验，对后续嵌入式开发实践具有重要参考价值。